青岛宏润珏金属制品有限公司

新建金属制品热镀锌项目

竣工环境保护验收意见

2020年10月11日，青岛宏润珏金属制品有限公司根据“新建金属制品热镀锌项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛宏润珏金属制品有限公司新建金属制品热镀锌项目（一期）为新建项目，位于山东省青岛市平度市南村镇海信路66号，租赁青岛新绿禾蔬菜有限公司现有厂房和土地进行建设。原拟投资400万元，项目建成后年产热镀锌制品60000t/a，包括锁具20000t/a，电力铸件20000t/a，五金件20000t/a。

根据市场需求，本项目分期建设，分期验收。一期工程投资280万元，主要设购置电加热锌炉1台、清砂机（履带抛丸机）2台、250kw变压器1台、行车1台、酸洗池3个（环评体积50%）、水洗池2个、助镀池1个、甩干机1台、酸雾处理设备1台、布袋除尘器+水喷淋净化塔1套。项目劳动定员20人，实行三班制，每班8小时，每天24小时，年工作300天。项目建成后年产热镀锌制品30000t/a，包括锁具10000t/a，电力铸件10000t/a，五金件10000t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年2月，受我公司委托，青岛三资环境技术服务有限公司对本项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛宏润珏金属制品有限公司新建金属制品热镀锌项目环境影响报告表》。

2020年4月21日，青岛市生态环境局平度分局以平环审﹝2020﹞73号文件对本项目环境影响报告表进行了批复。

2020年4月开工建设，2020年6月建设完成。

（三）投资情况

项目总投资280万元，其中环保投资50万元，环保投资占项目总投资的17.9%。

（四）验收范围

本次验收仅针对一期工程。

二、项目变动情况

项目分期建设分期验收，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。

职工生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入国电银河水务（青岛南村）有限公司处理。

车间重点防渗区、化粪池及所有与污水输运、贮存、处理等有关构筑物的建设已进行防渗漏、防腐处理，防止污染土壤及地下水。

（二）废气

酸洗废气经收集，酸雾净化塔处理后，通过1根15米的排气筒（P1）排放；

热镀锌废气收集后，经“布袋除尘器+水喷淋净化塔”处理，通过1根高度15米的排气筒（P2）排放；

抛丸粉尘收集后，经自带布袋除尘器处理，通过1根高度15米的排气筒（P3）排放。

项目无组织废气主要是未经集气系统收集的酸雾。

（三）噪声

本项目噪声主要为生产车间内的行车、甩干机、清砂机、风机等设备的运行噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

本项目营运期固废主要为废酸液及槽渣；助镀污泥；热镀锌锌渣、锌灰（主要为金属锌、氧化锌、氯化锌等）；锌烟水喷淋塔污泥；抛丸过程中产生的碎丸及铁锈；除尘器回收粉尘以及职工生活垃圾。

（1）一般固体废物主要有热镀锌锌渣、抛丸过程中产生的碎丸及铁锈、除尘器回收粉尘。项目设置一般固废暂存处，热镀锌锌渣、抛丸过程中产生的碎丸及铁锈、除尘器回收粉尘收集后外卖综合利用。

（2）危险废物主要有废酸液及槽渣、助镀污泥、热镀锌锌灰、锌烟水喷淋塔污泥。均暂存于危险废物暂存库，定期委托有资质的单位处理。

项目职工的生活垃圾由环卫部门定期清运。

（五）环境风险

企业编制了《青岛宏润珏金属制品有限公司突发环事件应急预案》，并在当地环保部门备案（备案编号：370283-20200804-238-L）。

四、环保措施调试效果

青岛宏润珏金属制品有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

验收监测期间，热镀锌废气排气筒P1处理后中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；

酸雾废气排气筒P2处理后中氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；

抛丸废气排气筒P3处理后中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

无组织排放废气厂界监控点颗粒物、氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度、氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新建排放标准。

厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区标准要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

2、尽快办理排污许可手续。

3、定期组织应急培训与演练，提高应急响应能力，降低环境事故风险。

七、验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 方晓明 | 青岛宏润珏金属制品有限公司 | 经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 邢金云 | 青岛宏润珏金属制品有限公司 | 生产经理 |  |
|  | 监测单位 | 王云鹏 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 谢洪波 | 青岛大学 | 教 授 |  |
|  |  | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教 授 |  |

青岛宏润珏金属制品有限公司

2020年10月11日