# 青岛裕鸿食品配料有限公司

# 调味品、食品添加剂生产项目（一期）

# 竣工环境保护验收意见

2021年11月7日，青岛裕鸿食品配料有限公司根据“青岛裕鸿食品配料有限公司调味品、食品添加剂生产项目（一期）”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、项目基本情况

## （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目计划投资200万元建设调味品、食品添加剂生产项目。建设生产车间1座，购置蒸煮锅等生产设备142台/套。项目劳动定员16人，单班制，每班8h，年工作200d。建成后，年生产调味品220吨（固态调味品100吨、半固态调味品100吨、液态调味品20吨）；食品添加剂100吨（粉状食品添加剂50吨、浆膏状食品添加剂10吨、液状食品添加剂40吨）。

## （二）建设过程及环保审批情况

2020年10月，青岛森源环保科技有限公司对本项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛裕鸿食品配料有限公司调味品、食品添加剂生产项目环境影响报告表》。

2020年11月4日，青岛市生态环境局平度分局以平环承诺审﹝2020﹞104号文件对本项目环境影响报告表进行了批复。

项目2020年11月开工建设，2021年4月建设完成。

## （三）投资情况

本项目总投资140万元，其中环保投资8万元，环保投资占项目总投资的5.7%。

## （四）验收范围

项目分期建设分期验收。本次验收范围为调味品、食品添加剂生产项目（一期）工程涉及到的内容。食品添加剂暂不生产。炒锅等酱料炒制部分未建设。后续建设完成后另行办理竣工环保验收。

- 已建成部分实际投资120万元，职工9人。可形成半固态调味品50t/、液态调味品2t/a、固态调味品60t/的生产能力。

# 二、项目变动情况

项目一期加温设施由环评报告表中的电蒸汽发生器改为一期配套所需的0.7t/a燃气蒸汽发生器。

根据环评分类管理名录，小于1t/h燃气蒸汽锅炉不需要办理环评手续。因此，该变更不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目净水设备（反渗透）产生的浓水和锅炉排污水，用于厂区洒水抑尘用水，不外排；

半固态调味品生产过程产生的水蒸汽经冷凝处理后回用于产品，不外排；

生活污水经化粪池处理后通过市政管网排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司，处理后排入泽河。

## （二）废气

### 1、有组织废气

颗粒物和异味：车间废气收集后经布袋除尘器+活性炭吸附装置处理，通过15m排气筒P1排放；蒸汽：冷凝器+同一套活性炭吸附装置+15m 排气筒 P1。

燃气蒸汽发生器：采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过15m排气筒P2排放。

### 2、无组织废气

项目生产中未经集气系统收集的粉尘和异味，经车间无组织排放。

## （三）噪声

本项目噪声主要为生产车间内的灌装机、粉碎机、分装机和风机等设备的运行噪声。项目采取了减振、隔声等措施。

## （四）固废

项目营运期固废主要是设备和地面清洗废液、化验室废液、废试剂包装材料、废器皿、废试剂、回收颗粒物、废活性炭、废包装材料、废反渗透膜以及职工生活垃圾。

项目废活性炭、回收颗粒物、废包装材料、废反渗透膜等，均属于一般工业固体废物，置于专门贮存场所收集存放，回收颗粒物集中收集后外卖做饲料；废包装材料由废品回收站回收；废活性炭由供应商回收；废反渗透膜由固定厂家回收利用。

设备和地面清洗废液、化验废液、废试剂包装材料和废器皿、废试剂，以上均属于危险废物，均暂存厂内危废暂存库的室内容器内，定期委托有资质的危险废物处理单位处置。

生活垃圾由环卫部门定期清运。

## （五）环境风险

本项目涉及的废气风险主要为环保设施故障和天然气发生泄漏引发的火灾次生等环境污染事故。针对存在的环境风险，企业安排专业技术人员负责环保设施和天然气管道厂内部分的的日常维护和管理，并对环保设施定期监测确保污染物稳定达标排放，车间配置灭火器、消防栓等消防器材以预防环境污染事故发生。同时，企业编制了《青岛裕鸿食品配料有限公司突发环境事件应急预案》，并在当地环保部门备案。

# 四、环保措施调试效果

青岛裕鸿食品配料有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

车间废气排气筒P1中颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1中重点控制区大气污染物排放浓度限值要求；排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放标准。

锅炉排气筒P2中烟尘、SO2、NOX排放浓度和烟气林格曼黑度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2重点控制区标准要求。

无组织排放废气厂界监控点颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新建排放标准。

厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。

# 五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

# 六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

2、加强日常生产管理，减少地面杂散粉尘逸散：加强废气收集措施。

# 青岛裕鸿食品配料有限公司

# 2021年11月7日

附件：

青岛裕鸿食品配料有限公司

调味品、食品添加剂生产项目（一期）

竣工环境保护验收人员信息

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 李仕青 | 青岛裕鸿食品配料有限公司 | 总经理 |  |
|  |  | 蔡娅妮 | 青岛裕鸿食品配料有限公司 | 办公室主任 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 姜建波 | 青岛裕鸿食品配料有限公司 | 车间主任 |  |
|  | 监测单位 | 程 伟 | 青岛中旭检测检验有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 谢洪波 | 青岛大学 | 教授 |  |
|  |  | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教授 |  |

# 2021年11月7日